様式第５号

要求仕様確認書

※要求仕様自体への対応が困難で、代替手段で対応する場合には「代替対応」を選択し、代替対応案を任意様式にて提出すること。

| 設備要求仕様 |  |  | 対応状況 (いずれかに○) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 標準 対応 | 代替 対応 | 対応 不可 |
| １基本要件 | ①本部町議会議場の音響、映像、録音・録画機器を更新する。 再利用可能な機材は極力再利用すること。再利用予定品は下記とする。 ・機器収納架本体（日東工業製 FSN60-620EKN） ・モニターユニット（JVC製 TZ-5111） ・ワイヤレスチューナー（JVC製 WT-904-B） ・ワイヤレスアンテナ（JVC製 WT-Q840） ・ファンタム電源（オーディオテクニカ製 AT8546A） ・OFDM変調器（ミハル通信製 MR-3000X） ・4CHパワーアンプ（JVC製 PS-A1004） ・パワーコントローラー（JVC製 PS-P32-B） ・シーリングスピーカー（JVC製 PS-S212） ・ワイヤレスマイク（JVC製 WM-P970） ・ワイヤレスマイク（JVC製 WM-P980） ・チャージャー（JVC製 WT-C62） ・マイクスタンド（JVC製 TL-P52） ・マイクスタンド（JVC製 TL-P32） ・操作卓液晶モニター(JVC製 GD-W192) ・議長席補助マイク（オーディオテクニカ製 PRO49QL/LED、AT8655） ・47型液晶モニター（シャープ製 PN-E471R） |  |  |  |  |
|  | ②新たなシステムの導入において、不要となる既存機器等の撤去及び処分を適正に行うこと。 |  |  |  |  |
|  | ③各設備設置場所の改修は、極力最小限に努め、施工後は原型にすること。 |  |  |  |  |
|  | ④機器等は、省電力、省スペース及び容易にメンテナンスが可能であること。 |  |  |  |  |
|  | ⑤システムの操作について、専門的知識のない事務局職員であっても、簡単に操作ができる機器及びシステム構成であること。 |  |  |  |  |
|  | ⑥操作を必要としない機器類は、操作性を最大限に考慮し、機器収納架に収容 すること。 |  |  |  |  |
|  | ⑦操作を必要とする機器、及び映像を確認する機器等は、操作卓に設置すること。 |  |  |  |  |
|  | ⑧直近５年以内に九州沖縄地区自治体へ議場システム元請または下請けとして導入実績があること。 |  |  |  |  |
|  | ⑨沖縄県内に本社、支店・営業所いずれかを有していること。 |  |  |  |  |
| ２本会議場設備 | ①システム内容 | ①議席マイク設備 ・有線方式のデジタル会議マイクシステムであること。 ・メンテナンス性を考慮して、国内メーカー製の会議マイクシステムであること。 ・会議ユニットは議長用1台、質問席1台、演壇1台、議員・執行部席31台とする。 ・マイク部は金属製とすること。 ・マイクON（発言）時は会議ユニットの発言ボタン、及びマイク部のリングランプが視認性の高い色に点灯すること。 ・メンテナンス性を考慮してマイクは着脱可能とすること。 ・マイクは根元や口元が曲がるフレキ部分を1か所以上有していること。 ・議長・事務局長用の会議ユニットには発言解除機能を有すること。 ・同時発言者数は議長を含め５台以上を設定可能なこと。 ・会議ユニットにスピーカー、ヘッドホン端子を有すること。 ・風防を有すること。 ・会議ユニットにはオートゲイン機能を有し、マイク音量を自動調整が行えること。また個別音量調整も可能なこと。 ・ハウリング抑制や音質調整ができる機能を設けること。 ・会議ユニットの音声・制御を点検するための自動点検機能を有すること。 ・基本的なマイク操作は事務局職員にて制御操作システムから行うが、議長用の会議ユニットは手動操作が可能なこと。 ・瞬停や停電時に録音データが消失しないよう、一定時間の電源を確保できる無停電電源装置を設置すること。 ・会議マイクの音声は、拡声設備、オンエア映像切替設備、録音設備、録画設備の他、インターネット配信設備へ送信できること。 |  |  |  |
|  |  | ②拡声設備 ・議場内の既存スピーカーを利用し、均一に拡声できること。 ・音声のノイズ、ハウリング等が起きないよう音質に十分配慮すること。 |  |  |  |
|  |  | ③カメラ設備 ・フルHD旋回型カメラを3台設置すること。 ・SDI信号で出力できること。 ・24倍以上の光学ズームレンズを有すること。 ・手動操作ができるよう専用リモコンを用意し、操作席に設置すること。 ・専用金具を用意し固定設置すること。 ・現状の議場内照明環境下で必要なズームを行っても、十分な撮影ができるような解像度・画素数であること。 |  |  |  |
|  |  | ④オンエア映像切替設備 ・3台のカメラ映像を後述の制御操作システムの操作でカメラ映像を切替えることができること。 ・ピクチャーインピクチャー機能を有し、制御操作システムにより3台のカメラ映像、及び後述の外部入力端子からの映像を自由に親画面、子画面に設定し映像出力できること。 ・カメラ映像にマイク設備からの音声を重畳させ出力できること。 ・出力される信号は、議案・議員名のテロップを乗せ、録画設備、場内表示設備、庁舎内TV、インターネット配信設備、への送出設備へ送信すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑤場内表示設備 ・既存液晶モニター2台に残時間、現在時刻などの情報を表示すること。 ・既存液晶モニター１台にカメラ映像を表示すること。 ・既存モニターへの映像は現在RGB信号にて表示しており、必要に応じてコンバーターなどを準備すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑥庁舎内TVへの送出設備 ・オンエア映像切替設備からの映像音声をHD-SDI信号で、既存OFDM変調器へ接続すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑦場内表示設備 ・既存液晶モニター2台に残時間、現在時刻などの情報を表示すること。 ・既存液晶モニター１台にカメラ映像を表示すること。 ・既存モニターへの映像は現在RGB信号にて表示しており、必要に応じてコンバーターなどを準備すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑧庁舎内TVへの送出設備 ・オンエア映像切替設備からの映像音声をHD-SDI信号で、既存OFDM変調器へ接続すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑨庁舎内TVへの送出設備 ・オンエア映像切替設備からの映像音声をHD-SDI信号で、既存OFDM変調器へ接続すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑩インターネット配信設備 ・オンエア映像切替設備からのHD-SDI映像音声信号を、インターネットへ配信できること。尚、インターネット配信はYoutubeを利用したシステムを構築するものとする。 ・Youtubeへのライブ配信が円滑におこなえる機材を提案すること。 ・議会事務局のインターネット回線用SW-HUBからLANケーブルを敷設し操作席でYoutubeへの配信操作ができるようにすること。 ・Youtubeへの配信は「専用ハードウェア」又は「Windows PC」のいずれかを使ったシステムを提案すること。必要な配線や機材を提案に含むこと。 ・Youtubeのアカウント製作は議会事務局が行い情報を提供するので、機材を適切に設定すること。 ・Youtubeへのリンクを本町のホームページに記載する作業は本町にておこなう。 ・Youtubeへの配信手順を記した手順書を作成すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑪録音設備 ・録音の冗長化のため議会の音声を2台の録音装置で同時録音できること。 ・制御操作システムのソフトウェアによる制御ができること。 ・32GBのメモリーカードを2枚用意すること。 ・録音機器には議席マイク音声、議長席補助マイク、ワイヤレスマイク音声の音声も録音できること。 ・瞬停や停電時に録音データが消失しないよう、一定時間の電源を確保できる無停電電源装置を設置すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑫録画設備 ・業務用のハードディスク＆ブルーレイレコーダーを１台設置し、制御操作システムのソフトウェアによる制御ができること。また、オンエア映像切替設備からの映像（HD-SDI）をテロップ付きで録画できること。 ・録画映像を確認、操作できる19型程度のモニターを設置すること。 ・瞬停や停電時に録画データが消失しないよう、一定時間の電源を確保できる無停電電源装置を設置すること。 |  |  |  |
|  |  | ⑫マイクおよびカメラ・テロップ等の制御操作システム（ソフトウェア操作） ・操作席に本システムを集中制御可能な制御操作システムを設置すること。 ・制御操作システムはマイク・カメラ・テロップが連動するシステムとし、1名で操作可能とする。 ・制御操作は液晶タッチパネル方式とし、マウス・キーボードでも操作が可能であること。 ・21型程度のタッチパネルモニターを設置すること。 ・制御装置は入手が容易な汎用パソコンを使用しOSはWindows11 Proとすること。サーバーやワークステーション・専門技術者が必要なハードウェアは極力さけた提案とすること。 ・議場内の座席レイアウト（議長席、演壇、発言席、議員席、執行部席）を表示したボタンを操作することで、マイク・カメラ・テロップが連動すること。 ・タッチパネルとは別に映像確認モニターを設置し、オンエア映像を確認できること。 ・カメラのパン・チルト・ズームの操作、複数のプリセットの呼び出しがソフトウェア上で可能なこと。 ・開会操作と同時に、録音・録画機器が自動で録音・録画を開始し、会議終了操作時には自動で停止すること。 ・録音・録画機器の残量が少なくなった場合は、アラートすること。 ・テロップ機能は、議員氏名及び執行部役職・職員氏名をあらかじめ登録しておき、マイクとカメラの連動したボタン操作から映像表示が可能であること。 ・上記の名前以外に、議案の表示が可能なこと。 ・座席レイアウトは複数パターン設定ができ、簡単に切り替えができること。 ・座席の氏名登録や簡易な変更は、事務局職員が簡単な作業で変更や追加が可能であること。 ・議案、発言残時間、現在時刻の表示制御機能を有すること。 ・議案、発言残時間は予め登録したものの他、リアルタイムでの入力、表示制御機能を有すること。 ・テロップ表示制御機能を有すること。 ・テロップは予め登録したものの他、リアルタイムでの入力、表示制御機能を有すること。 ・テロップ機能に登録した文字内容は、随時、事務局職員が簡単な作業で変更や追加が可能であること。文字は、JIS第２水準及び外字に対応すること。 ・会議中の操作ログを記録でき、会議終了後、議事経過として出力し、議事録作成に活用できること。 ・制御操作システムに障害が生じた場合でも、マイク、カメラがそれぞれ単体システムとして使用可能、及び録音・録画が可能であり、議会運営に支障をきたさないこと。 ・瞬停や停電を考慮し、一定時間の電源を確保できるように無停電電源装置を設置すること。 ・開会ブザーを場内のスピーカーから鳴らすことが可能なこと。 ・開会前、休憩中、閉会後は、議会中継以外の静止画を送出できること。 ・マイク点検機能の他にシステム点検機能を有し、ログを出力できること。 ・議会に参加する議員・執行部の人的データ、場内表示用の議案データ、メッセージデータはインポート、エクスポートできること。 ・議場システムの主軸となるマイク機能・性能を熟知し、不具合時も原因調査が迅速にできる体制を提案内容に記載すること。 ・議会システムの操作ミスを軽減するための機能を提案すること。 |  |  |  |